# Prova scritta di Reti di Telecomunicazioni del 3-05-2007

- Descrivere l’intestazione introdotta dal protocollo TCP (con riferimento alla Figura 1) e le principali funzionalità svolte dai vari campi.

Figura 1 – Intestazione del protocollo TCP

- Mostrare come viene effettuato il controllo di flusso sia nello strato di linea che nello strato di trasporto (meccanismo delle finestre scorrevoli). Quali sono le differenze fondamentali ?

- Descrivere dettagliatamente le tecniche ed i protocolli che permettono di risolvere le corrispondenze fra:

  - Indirizzo IP ed indirizzo hardware per una data interfaccia di rete;

  - Nome logico ed indirizzo IP per un dato host.