# Prova scritta di Reti di Telecomunicazioni del 6-04-2007

- Descrivere le tecniche di richiesta automatica di ripetizione (Automatic Repeat reQuest, ARQ) e le problematiche presenti nei moderni sistemi di comunicazione che ne richiedono l’utilizzo.

Per ciascuna strategia di ARQ, mostrare l’interazione dello strato di linea con il soprastante strato di rete mediante la tecnica delle finestre scorrevoli (sliding windows); a tal fine si supponga che il trasmettitore abbia sempre dati pronti da inviare.

Si consideri un collegamento punto-punto tra due stazioni terrestri che sfrutta un satellite posto all’altezza di 2000 km come ripetitore. La velocità trasmissiva è di 128 kbit/s mentre la lunghezza dei pacchetti è di 1024 bit. Calcolare il throughput massimo ottenibile con ciascuna tecnica ARQ sapendo che la probabilità di errore sul frame è di . Motivare adeguatamente le approssimazioni introdotte.

Quale tecnica ARQ risulta più conveniente e perché ?

- Descrivere le caratteristiche funzionali dei dispositivi hub, bridge, switch, router e gateway. Evidenziare le differenze fondamentali inserendo ciascun dispositivo in un esempio di rete di comunicazione dati.