# Prova scritta di Reti di Telecomunicazioni del 1-04-2008

- Esporre le problematiche relative allo strato Data Link. Spiegare come il protocollo High level Data Link Control (HDLC) assolve le funzionalità richieste, ponendo particolare attenzione al controllo di flusso.

Figura 1. Campi del protocollo HDLC.

- Descrivere la struttura degli indirizzi utilizzati dal protocollo IP riportati in Figura 2 ed illustrare la tecnica del subnetting con un esempio.

- Spiegare la differenza tra indirizzi fisici ed indirizzi logici. Descrivere come l’address resolution protocol (ARP) effettua l’associazione fra l’indirizzo fisico ed l’indirizzo logico di due host nei seguenti casi: a) gli host appartengono alla stessa sottorete; b) gli host appartengono a due sottoreti distinte collegate tramite dei router.

Figura 2. Struttura degli indirizzi IP.