# Prova scritta di Reti di Telecomunicazioni del 11-04-2008

- Descrivere le tecniche di richiesta automatica di ripetizione (Automatic Repeat reQuest, ARQ); per ciascuna tecnica mostrare, con un esempio significativo, come vengono gestiti i buffer di trasmissione e di ricezione. Mostrare, inoltre, l’interazione dello strato di linea con il soprastante strato di rete.

- Descrivere le caratteristiche funzionali dei dispositivi di rete hub, bridge, switch, router e gateway. Per ciascun dispositivo, riportare un esempio di impiego in una rete di comunicazione dati che ne evidenzi le caratteristiche fondamentali.

- Spiegare il funzionamento dei dispositivi di network address translation (NAT) evidenziandone i pregi ed i difetti.